МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт Кибернетики

Кафедра проблем управления

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

по дисциплине: УИР и РТС

Тема:

«Сравнение алгоритмов планирования пути A-Star и Дейкстры»

| Студент группы: КРБО-01-16 | Богословский А. М. _______________ |
| --- | --- |
| Преподаватель: | Голубов В. В. _______________ |

| Работа представлена к защите: | «___» ___________ 2020 г. |
| --- | --- |
| Допущен к защите | «___» ___________ 2020 г. |

Москва 2020

Цель работы: изучить особенности и различия алгоритмов планирования пути робота Дейкстры и A-Star

Задание: Провести эксперименты с имеющимися программами планирования, изменяя

- Размер робота

- Размер сетки карты

- Карту

Записать выводы о своих наблюдениях.

Теоретическое введение

Крайне важной задачей в мобильной робототехнике является планирование пути по заранее известной карте. Задача состоит создании оптимального пути на с наименьшим расстоянием. Популярным решениями являются алгоритм Дейкстры и алгоритм A-Star, которые работают с картами через графовое представление.

- Алгоритм Дейкстры

Алгоритм Дейкстры работает на том основании, что любой подпуть B -> D кратчайшего пути A -> D между вершинами A и D также является кратчайшим путем между вершинами B и D. Дейкстра использовал это свойство в противоположном направлении, т.е. мы переоцениваем расстояние каждой вершины от начальной вершины. Затем мы посещаем каждый узел и его соседей, чтобы найти кратчайший подпуть к этим соседям.

Алгоритм использует «жадный» подход в том смысле, что мы находим следующее лучшее решение, надеясь, что конечный результат является лучшим решением для всей задачи.

Рис.1. Пример работы алгоритма Дейкстры.

- Алгоритм A-Star (A*)

A* пошагово просматривает все пути, ведущие от начальной вершины в конечную, пока не найдёт минимальный. Как и все информированные алгоритмы поиска, он просматривает сначала те маршруты, которые «кажутся» ведущими к цели. От жадного алгоритма, который тоже является алгоритмом поиска по первому лучшему совпадению, его отличает то, что при выборе вершины он учитывает, помимо прочего, весь пройденный до неё путь. Составляющая g(x) — это стоимость пути от начальной вершины, а не от предыдущей, как в жадном алгоритме. Составляющая h(x) - функции эвристической оценки расстояния от рассматриваемой вершины к конечной. Функция h(x) не должна переоценивать расстояния к целевой вершине. Например, для задачи маршрутизации h(x) может представлять собой расстояние до цели по прямой линии, так как это физически наименьшее возможное расстояние между двумя точками. Если h(x) удовлетворяет условию h(x) ≤ d(x, y) + h(y) для каждого ребра (x, y) графа (где d(x, y) - длина ребра), тогда h(x) называется монотонной. С такой эвристикой, алгоритм гарантированно найдет оптимальный путь с единоразовой обработкой каждого узла.

Примеры эвристик:

Если мы можем перемещаться в четырех направлениях, то в качестве эвристики стоит выбрать манхэттенское расстояние
h(v)=|v.x-goal.x|+|v.y-goal.y|

Расстояние Чебышева применяется, когда к четырем направлениям добавляются диагонали:
h(v)=max(|v.x-goal.x|,|v.y-goal.y|)

Если передвижение не ограничено сеткой, то можно использовать евклидово расстояние по прямой:
hv=(v.x-goal.x)2+(v.y-goal.y)2

В начале работы просматриваются узлы, смежные с начальным; выбирается тот из них, который имеет минимальное значение f(x), после чего этот узел раскрывается. На каждом этапе алгоритм оперирует с множеством путей из начальной точки до всех ещё не раскрытых (листовых) вершин графа — множеством частных решений, — которое размещается в очереди с приоритетом. Приоритет пути определяется по значению f(x) = g(x) + h(x). Алгоритм продолжает свою работу до тех пор, пока значение f(x) целевой вершины не окажется меньшим, чем любое значение в очереди, либо пока всё дерево не будет просмотрено. Из множества решений выбирается решение с наименьшей стоимостью.

Рис. 2. Пример работы алгоритма A-Star

Главным отличием алгоритмов является направление поиска. Алгоритм A-Star осуществляет поиск, направленный к цели, а алгоритм Дейкстры осуществляет поиск во все стороны.

Ход работы:

Рис 3. Стандартная карта. Зеленая точка - старт. Синий крест - цель.

Рис 4. A-Star без изменений. Время: 20,7 с.

Рис 5. Dijkstra без изменений. Время: 30,7 с.

Рис 6. A-Star с радиусом робота = 5. Время: 12,3 с.

Рис 7. Dijkstra с радиусом робота = 5 м. Время: 16,6 с.

Рис 8. A-Star с размером сетки = 1 м. Время: 109,5 с.

Рис 9. Dijkstra с размером сетки = 1 м. Время: 180,3 с.

Рис 10. A-Star с другой картой. Время: 11,6 с.

Рис 11. Dijkstra с другой картой. Время: 33 с.

Таблица 1 - Результаты проведения симуляций.

| № | Изменения | Время для A-Star, с | Время для Dijkstra, с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Без изменений | 20.7 | 30.7 |
| 2 | Размер робота = 5 м | 12.3 | 16.6 |
| 3 | Размер сетки = 1 м | 109.5 | 180.3 |
| 4 | Вид карты | 11,6 | 33 |

Вывод: алгоритм A-Star показал себя намного лучше, чем алгоритм Дейкстры. Это и не удивительно, тк A-Star является логическим развитием алгоритма Дейкстры, дополнительно учитывая направление к цели. Стоит указать, что чем меньше вариабельность проверки соседних узлов (уже коридор), тем меньше разница во времени работы между двумя алгоритмами. Если же карта очень большая, то предпочтение стоит отдавать A-Star. Исключение - очень сложные карты-лабиринты, где движение по направлению к цели не гарантирует, что до нее можно будет добраться напрямую.